6.1：

现在开环转一圈寻零的过程是Vf还是If，需要跑clark和park变换吗

进入Vd对齐后一直吸着，状态机一直在对齐：

Aligncnt++;放错位置了，

对齐时结束后，进入双闭环，转子出现死死吸住、朝着速度指令的反方向跑最大转速两种情况：

死死吸住：角度反了，目标是让定子的磁场超前转子d轴90度。转子向前转1度，夹角变成89度，此时应控制磁场向前转1度，保持夹角为90度。但是角度反了之后获取的角度是向后转了1度，然后控制磁场也往后转1度。d轴和转子磁场的夹角越来越小，最后重合，产生吸住的效果。

跑飞：速度反馈反了，不管怎么给速度指令、反馈总是和指令的方向不同，一直有误差，积分累计后速度环输出最大值。

6.2：

上拉 下拉

霍尔位置传感器芯片供电

一开始量在0.05-0.1V，接到X QEP2A B I后又变成4.5-5V，最后直接连DSP变成0和3.3V

在process on画了个流程图